Modélisation

Notre système est assimilable à un bateau se déplaçant dans un plan 2D horizontal (0,x,y).

On note φ l’angle de direction et α l’angle d’attaque.

On pose u la vitesse scalaire.

On pose r= φ la vitesse de lacet.

Les forces s’appliquant au système sont la poussée T (thrust), force longitudinale, la force de traînée f=fuu, colinéaire à la vitesse et le couple produit par les gouvernes de direction Γ.

Les commandes sont la poussée et l’angle de gouverne θ.

Equation de la gouverne

On pose β=φ-θ, l’angle entre la vitesse et l’orientation de la gouverne.

Nous pouvons représenter qualitativement le couple résultant en fonction de l’orientation de la vitesse, pour une position de gouverne fixe.

On représente la gouverne dans l’axe de l’écoulement sur le schéma ci-dessous. On note la surface efficace de la gouverne Seff=Scosβ.

Prenons une particule de fluide de quantité de mouvement dp. On suppose la quantité de mouvement uniforme dans le fluide.

Alors, avant l’impact, dp1=m u

Après l’impact dp2 tel que dp2=dp1 (collision élastique).

La conservation de la quantité de mouvement entre t et t+dt donne ddp partitule=ddp gouverne

On a donc la quantité de mouvement transmise à la gouverne par une particule de fluide :

|  | ddpgouverne=dp1−dp2=mu |
| --- | --- |

| Le théorème d’Al Kashi donne immédiatement (voir la figure ce contre) :ddpgouverne=dp12+dp22−2dp1dp2cos(2β) Si dp1=dp2, il suit ddpgouverne=2(1−cos(2β))mu, puis ddpgouverne=2sin(β)mu Sinon, l’angle entre le cap du bateau et la droite directrice est donné par : γ=θ+π−β−arcosdp12+ddpgouverne2−dp222dp1ddpgouverne Dans la suite, pour simplifier, on suppose que dp2=dp1 On note que, dans ce cas, la force exercée est perpendiculaire à la gouverne. |  |
| --- | --- |

Entre t et t+dt, il entre en collision avec la gouverne :

n=NVeff=NuSeffdt

Avec N le nombre de particules par unités de volume.

On a donc :

dpgouverne=Veffddpgouverne=n2sin(β)mu=NmSeff2sin(β)u2dt

On identifie ρ=mN la masse volumique (ici de l’eau de mer).

Le principe fondamental de la dynamique donne :

dpgouvernedt=2sin(β)ρSeffu2

On identifie Fg=2sin(β)ρSeffu2 la force de l’écoulement sur la gouverne. On note qu’elle est colinéaire à la vitesse.

| Fg=2sin(β)ρScosβu2 | - . |
| --- | --- |
| Fg=ρSsin2βu2 |  |

|  | On peut, par la suite décomposer cette force dans le repère du bateau. Une force transversale, responsable de la rotation du bateau : Ftrans=Fgcosθey. Une force longitudinale de traînée Flongi=Fgsinθex. |
| --- | --- |

Equations de mouvement

Les équations cinématiques donnent :

| x=ucos(φ+α) | - . |
| --- | --- |
| y=usinφ+α | - . |

Le principe fondamental de la dynamique appliqué au système donne :

| ma=T+f+Fg | - . |
| --- | --- |

Le théorème du moment cinétique donne :

| Ir=MGFg≈FgcosθLG | - . |
| --- | --- |

CAS 1 : pas de dérapage

On suppose dans cette partie que α=0 et θ≪1.

| Fg=2ρSθu2 | - . |
| --- | --- |

Et cosθ=1

La vitesse est colinéaire à la direction du bateau.

(4) et (5) deviennent alors :

| mu=T−f+ρSsin2θsinθu2=T−fu2 | - . |
| --- | --- |
| Ir=2ρSLGθu2 | - . |

Une représentation d’état peut alors être :

| X=xyφur | - . |
| --- | --- |

| x=u∙cosφ | - . |
| --- | --- |
| y=u∙sinφ | - . |
| φ=r |  |
| u=T-fu2m |  |
| r=ADU |  |

Alors il suit :

| X=000cosφ0000sinφ000001000-fum000000X+000000100-Γ∙uITθ | - . |
| --- | --- |

Nul ca derape pas etc

(c’est nul on ajoute les derapages)

CAS 2 : dérapage

Le principe fondamental de la dynamique appliqué au système donne :

| ma=T+f | - . |
| --- | --- |

On pose l’angle de la vitesse dans le repère terrestre :

| β=α+φ | - . |
| --- | --- |
| β=α+r | - . |

L’équation dynamique latérale (détail des calculs en annexe) :

| muβ=-Tsin(α) |  |
| --- | --- |

L’équation dynamique longitudinale :

| mu=Tcos(α)-fu2 | - . |
| --- | --- |

Une représentation d’état augmentée peut alors être :

| X=xyφαur | - . |
| --- | --- |

| x=ucos(φ+α) | - . |
| --- | --- |
| y=usinφ+α | - . |
| φ=r |  |
| α=-Tsin(α)mu-r |  |
| u=Tcos(α)-fu2m |  |
| r=Γ∙u∙sin(α-θ)cos(θ)I |  |

Alors il suit :

| X=0000cosφ+α00000sinφ+α000000100000-10000-fum00000Γsin(α-θ)cos(θ)I0X+000-sin(α)mucos(α)m0T | - . |
| --- | --- |

Deux « d », un pour le temps et l’autre pour la particule de fluide. Nous intégrerons sur le volume pour obtenir la variation de quantité de mouvement instantanée.

1−cos(2β)=2sin2(β)

En supposant le point d’application de la force proche du milieu du bateau, la droite passant par ce point et le centre de gravité est parallèle au cap.